| PG1 РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВНИМАНИЕ! ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ ОПАСНА ДЛЯ ВАС НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЭТУ АНТЕННУ ВБЛИЗИ ЛЮБЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПРОВОДОВ, ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. ЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ТЩАТЕЛЬНО ЭТИМ ИНСТРУКЦИЯМ. - Не установите эту антенну около любых вертикальных проводов. Помните, что все такие провода будут расстраивать антенну. - Не транспортируйте эту антенну от сборного пункта до места установки, если Вы передвигаетесь рядом или под проводами. - Уточните у вашей энергетической компании, есть ли провода под напряжением вблизи предполагаемого места установки. - Если при падении антенны возможно касание проводов, остановите работы и переместитесь в безопасное место. - Если любая часть антенны коснулась проводов, не пытайтесь самостоятельно устранить это. Вызовите представителя энергетической компании немедленно для устранения. - В случае несчастного случая при поражении от электротока не касайтесь пострадавшего непосредственно. Позовите кого-то на помощь. - Выберите место, которое исключает касание к антенне. Во время работы антенна - имеет высокий потенциал RF. Если существует любая возможность, когда люди или домашние животные могли бы коснуться антенны, установите деревянное ограждение вокруг антенны. - Выберите безветренный, сухой день, чтобы установить антенну. - Всегда используйте помощь не менее одного компетентного человека в установке антенны. - Не используйте многозвенную схему в процессе установки вашей антенны GAP. Многозвенная схема не необходима и может быть опасна. - Не подключайте коаксиальный кабель, пока антенна окончательно не установлена. RN3FM PG 3 ЧИТАЙТЕ БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ 1 ПЕРЕД ПРОДОЛЖЕНИЕМ ГЛАВА 1: МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 1.0 ОСНОВНОЕ Идеально, лучше определять местонахождение TITAN на свободном месте, далеко от проводов, металлических строений, заграждающих предметов и деревьев. На практике много любителей идут на компромисс при расположении антенн. Эта страница содержит определенные рекомендации, чтобы помочь в создании тех компромиссов. 1.1 Безопасность места A) Перечитать безопасное примечание еще раз. Устанавливайте далеко от линий передач, они - угроза жизни. B) Выбрать место чтобы это было не доступно для людей или домашних животных. Контакт с элементами АНТЕННЫ ОПАСЕН И МОЖЕТ БЫТЬ ФАТАЛЬНЫМ. Трубки противовеса и остальная часть TITAN могут быть под высоким потенциалом RF во время работы. Если во время работы TITAN не возможно предотвратить доступ, то антенна должна быть установлена достаточно высоко так чтобы люди не могли достать до антенны, или она должна быть окружена ограждением. 1.2 Близкорасположенные провода и антенны - Вообще, любая вертикальная антенна может иметь взаимную связь с любой другой вертикальной металлической структурой или проводами если они размещены в пределах нескольких длин волны, или структура приближается к резонансу на рабочей частоте. - Попытайтесь избежать металлических объектов, которые могут быть в пределах 30' от места установки GAP. Они могут включать провода, опоры, металлические подъезды, линии питания от других любительских антенн или телевизионных - антенны, металл резонирует на вашей собственной или кратной частоте. Естественно, если эти металлические объекты - расположены ближе чем 30'. - Поблизости расположенные горизонтальные провода или структуры могут расстроить работу вертикальной антенны, но не столь сильно, как вертикальная структура. 1.3 Установка - Лучше определять местонахождение антенны как можно дальше от дома насколько возможно, чтобы минимизировать взаимодействие с домом, и исключить радиопомехи на бытовую электронику. - Металлические окруженные стеной или roofed построения могут повлиять на работу антенны. Если Вы не имеете никакого выбора, ваш GAP должен быть расположен в углу построения, а не в направлении раскрыва телевизинной антенны. В любом случае, TITAN необходимо будет проверить сначала далеко от построения. См. пункт 6.0. - Бетонные построения могут иметь металлическую сеть в их стенах и должны учитываться. - Передвижные дома или RV-s - специальный случай, которые требуют индивидуальное экспериментирование. Испытайте антенну на земле перед попыткой установки рядом или на RV. Установка выше уровня крыши предпочтительна. 1.4 Крепление TITAN разработан, чтобы противостоять существенным ветровым нагрузкам. Оттяжки - форма страхования, которую мы рекомендуем. Четыре капроновые веревки должны быть закреплены выше центрального изолятора. Используйте безупречный фиксатор или дополнительный кабельный подвес, доступный от GAP. Оставьте некоторый резерв, чтобы учесть температурные изменения. Оттяжки должны использоваться для установки на крыше. Не полагайтесь на крепление дымохода или треноги, чтобы поддержать TITAN, даже небольшой ветер может произвести достаточно силы, чтобы повредить крепление или дымоход. RN3FM PG5 ГЛАВА 3: СБОРКА 3.0 ОСНОВНОЕ Сборка GAP TITAN не требует никаких специальных инструментальных средств, и он был предварительно снабжен для вашего удобства. Пластмассовые изоляторы, которые поддерживают трубки блока настройки, присоединены к алюминиевой мачте в их приблизительных надлежащих позициях, чтобы упростить сборку. Не удаляйте их в это время. Перед началом сборки, проверьте наличие различных частей в транспортном контейнере по иллюстрированному перечню элементов на рисунке 2, чтобы убедиться, что все части присутствуют. Затем делайте обзор рисунка 1, на котором изображен собранный TITAN. Поскольку Вы переходите к сборке Вашего TITAN, используйте эту диаграмму. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: В инструкции по сборке, когда отдельное отверстие идентифицировано на трубке блока настройки, это просверленное отверстие. Сквозные просверленные отверстия обеспечивают Вас резервным отверстием , Вы должны зачищать отверстие от случайного сжимания. Мы нашли, что сообщение Вам вставить винт и шайбу становится повторным, поэтому всякий раз, когда винт закручивают, включают шайбу также. При соединении перемычек и переходов, шайба должна быть помещена между кольцевым наконечником и трубкой, а не между головкой винта и кольцевым наконечником. Когда обращаем Ваше внимание на "GAP", мы ссылаемся на центральный изолятор с желтым диапазоном. 3.1 Требуемое пространство Чтобы начинать сборку, Вы будете нуждаться в плоском свободном пространстве приблизительно 30' в длину. Дорога или поверхность внутреннего дворика идеальны. Ключ на простую сборку - участок площади, чтобы двигаться, поверхность которого позволяет Вам находить винты, Вы приступаете и обращаете внимание на руководство. Дополнительное пространство должно быть обеспечено, потому что мы знаем, как лужайки любят есть винты. 3.2 Сборка мачты Изоляторы позиционированы в различные секции мачты в их приблизительных конечных позициях. Не ослабляйте фиксаторы. A) Определите местонахождение Главной Секции. Разместите Главную Секцию в плоскую поверхность. Растяните коаксиальный кабель, который высовывается с каждого конца. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: На коаксиальном кабеле, который идет в вершину антенны, имеет желтый кольцевой наконечник. B) Определить местонахождение Верхней Секции. Оденьте конец без метки по коаксиальному кабелю с желтым наконечником. - Двигайте Верхнюю Секцию в Главную Секцию. Мягко поместите Верхнюю Секцию в Главную Секцию вне отверстий соответствия, до желтого наконечника и разъема конденсатора. - Подключите конденсатор на разъем, найденный на коаксиальном кабеле. Удостоверьтесь в качестве соединения конденсатора с разъемом на коаксиальном кабеле. - Переместите Верхнюю Секцию, совместите и выровняйте четыре отверстия для винтов с четырьмя отверстиями в Главной Секция Мачты. Вставьте 4 винта. Аккуратно все винты сначала закручивают перед затягиванием одного специфического винта. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что процедура затягивания должна быть повторена везде, где множественные винты вставлены. Сначала аккуратно закручиваем, а тогда затягиваем. - Разместите желтый кольцевой наконечник наверху антенны через слот по близлежащему боковому отверстию в трубке. Вставьте винт и затяните надежно. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Удостоверьтесь, что конденсатор находится ниже винта, так что винт не раскалывает конденсатор, когда Вы вставляете его. - Определить местонахождение черной пробки от пыли, и установите ее поверх Верхней Секции. RN3FM PG7 A) Определить местонахождение двух коротких изоляторов на Главной Секции. Двигайте трубку длиной 51" блока настройки через эти изоляторы, так что отверстия для винта находятся к GAP. Ослабьте и корректируйте изоляторы так, чтобы трубка 51” блока настройки была параллельна мачте, теперь зажать фиксаторы. B) Определить местонахождение отверстия 10" с конца этой трубки блока настройки. Позиционируйте это отверстие между этими двумя изоляторами, вставьте винт и затяните. Это винт остановки. - Двигайте трубку блока настройки к GAP. Определите местонахождение черной перемычки. Удалите холдинг винта более низкий вывод GAP, см. рис. 3. Разместите черную перемычку под винтом с выводом GAP, подложите и затяните. - Прикрепите другой конец перемычки к отверстию в конце трубки блока настройки с винтом и затяните. - Определите местонахождение четырех изоляторов на Средней Секции только ниже GAP. Ослабьте их фиксатор. Формируйте эти четыре изолятора в пересечение, перпендикулярно и сразу ниже GAP. Затяните фиксатор надежно. F) Определить местонахождение четырех изоляторов наверху Нижней Секции. Формируйте эти четыре изолятора в перекрестный перпендикуляр к мачте. Сожмите фиксатор слегка. Теперь определите местонахождение самого длинного изолятора на верхней перекрестной сборке. Вращайте более низкую перекрестную сборку, пока не совпадет расположение самого длинного изолятора в соответствии с верхним модулем. Сожмите фиксатор. G) Взять четыре 102" средние трубки блока настройки, и вставить винт в отверстие 10" с конца каждой трубки и зажать. Это винт остановки. H) Двигать 102" трубки через каждый изолятор с верхнего направления и затем в изоляторы основания. Каждая трубка должна быть параллельна Основной мачте. Вам, вероятно, придется корректировать более низкий перекрестный модуль, чтобы достигнуть параллельности трубок. Каждая трубка должна остановиться в винте остановки. I) Есть четыре желтых провода перехода в GAP, один длиннее чем другие три. Присоединить один к каждой Средней трубке блока настройки с винтом и зажать. Самый длинный провод присоединяется к блоку настройки трубки на более длинном изоляторе. Все провода не должны быть тугими. Если Вы находите, что провод является тугим, возможно придется вращать два перекрестных модуля, чтобы уменьшить любую напряженность на проводах перехода. J) Определить местонахождение трубки продления с приложенным щелевым удлинителем. Определить местонахождение трубки Среднего блока настройки на более длинном изоляторе. Надеть щелевой удлинитель на нижний конец этой 102" трубки пока ее торец не стыкуется с торцом трубки продления. Вращайте удлинитель до отверстия в Средней трубке блока настройки с щелью в удлинителе. Вставьте винт в это отверстие и щель и затяните. См. рисунок 4. K) Определить местонахождение оставшегося щелевого удлинителя, и одеть его поверх Средней трубки блока настройки напротив трубки блока настройки только установленной. Выровняйте щель в удлинителе с отверстием на трубке блока настройки и безопасный как в J. Это должно удлинить приблизительно на 4.5 дюйма и не имеет никакой дополнительной трубки, вставленной в него. L) Ослабить фиксатор на короткой паре изоляторов на Нижней Секции. Не вращайте эту пару до настройки Средних трубок блока настройки без удлинителей. M) Взять последние самые нижние два коротких изолятора на Нижней Секции, ослабьте каждый фиксатор и сориентируйте каждый из этих изоляторов в соответствии с одним из пары выше установленных. Сожмите фиксаторы. RN3FM PG 9 5.2 СБОРКА ПРОТИВОВЕСА см. рисунок 6 A) Прикрепить стальным фиксатором к собранной скобке Противовеса. Разместите скобку на Нижней секции посредине между двух винтов в трубке. - Сожмите надежно фиксатор. - Рекомендуется, чтобы сборка Обруча Противовеса, была выполнена после установки Titan, это - заключительный этап. Подъем антенны с установленным обручем громоздкий и может повредить антенну. Завершить сборку проще после того, как антенна будет установлена. Прочтите пункт 6.0 перед продолжением. 5.3 ОБРУЧ ПРОТИВОВЕСА - Определите местонахождение 80" трубок противовеса. Есть сквозные отверстия на обоих концах. Вставте каждую трубку в скобку Противовеса см. рисунок 5 и 6. Удостоверьтесь, что трубка с желтой глухой заглушкой, вставлена в одну сторону алюминиевой трубки и имеет постоянное соединение с основной трубой. - Выровняйте отверстия в 80" трубке с отверстиями в трубке противовеса. Вставьте винты в оба отверстия и зажмите. Этот шаг является дополнительным, если Вы планируете часто поднимать и опускать Вашу антенну. - Определите местонахождение 3 Глухих изоляторов Противовеса и 35-футового медного Обруча Противовеса с кольцевым наконечником. Глухие изоляторы имеют заклепку-ограничитель в них. - Каждый Глухой изолятор также имеет сквозные просверленные отверстия близко к одному концу. Продеть конец медного провода без кольцевого наконечника через эти отверстия в Глухих изоляторах. RN3FM PG 11 ОСНОВНОЕ Длина медного провода Обруча Противовеса управляет центральной частотой на 40m. Чем длиннее провод Противовеса, тем короче веревка Дакрона используется и ниже резонансная частота будет. Аналогично короче длина провода Обруча Противовеса - выше резонансная частота будет и, длиннее веревка Дакрона будет использоваться. Корректируйте провод Обруча Противовеса, и проверьте частоту с вашим измерителем коэффициента стоячей волны на 40m. Корректируйте длину, чтобы удовлетворить ваше предпочтение на 40m. Имейте в виду, что поскольку Вы корректируете полную длину обруча Противовеса, петля из медного провода между болтом разбиения и кольцевым наконечником на веревке Дакрона должна оставаться приблизительно 2”. 5.4 КРЕПЛЕНИЕ ИЗОЛЯТОРОВ КРЕПЛЕНИЯ см. рисунок 7. A) Определить местонахождение 3 "x12" алюминиевой пластины, шести U-болтов и двенадцати гаек. B) Вставить U-болты в пластину как показано на рисунке 7. C) Определить местонахождение шести изоляторов крепления. Разместите каждый изолятор под U-болтом. D) Накрутить гайки на концах всех U-болтов. E) Используя 7/16" ключ зажать U-болты, пока изоляторы только не зафиксированы на месте. - Возьмите собранный модуль, и двигайте его по трубке антенны. Он должен скользить свободно. В противном случае они сверхсжаты, и U-болты должны быть ослаблены. G) Продолжить двигать этот модуль по трубке, до изолятора на первых торцах модуля против Нижней Секции антенны. Сожмите гайки надежно на главном модуле. H) Удостоверьтесь что гайки, которые держат Нижнюю Секцию на пластине крепления плотно затянуты. I) Определить местонахождение вашей 11/4" мачты. Тщательно двигайте вашу мачту через 3 свободных изолятора до вершины пластины крепления. Сожмите все U-болты 7/16" ключом. 5.5 КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ. A) Пропустить коаксиальный кабель через отверстие выхода в стороне Нижней Секции. Да, это очень важно для коаксиального кабеля, чтобы он вышел через отверстие в стороне. Не пропустите кабель прямо в основание трубы. Определите местонахождение PL259 разъема. Прикрепите разъем к коаксиальному кабелю. Смотрите Руководство, если Вы не уверены в процедуре. В заключение инсталляции, удостоверьтесь, что разъем не касается мачты и оттяжек. B) Если все правильно сделано, Омметр будет видеть "бесконечность" при измерении между центральным выводом и оплеткой. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Для использования мачты с немного завышенными размерами, изоляторы постоянного крепления были разрезаны, чтобы учесть расширение. Установка без этих изоляторов может нарушить работу антенны. RN3FM PG13 6.1 ОСНОВНОЕ Приемопередатчик на любительские диапазоны и SWR- метр требуются для этих испытаний. Рекомендуется, чтобы Вы использовали минимально необходимую мощность для измерений. Если возможно, используйте внешний SWR-метр а не внутренний вашего приемопередатчика. Используя карандаш, делайте запись ваших данных в таблице, показанной ниже. 6.2 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ A) Если TITAN был собран должным образом он будет резонировать близко к выбранной конденсатором частоте на 80 метрах. Вы должны будете видеть используемую ширину полосы частот больше 100 КГЦ. Используя минимальную мощность 10 ватт или меньше, сделайте запись. Минимум VSWR на 80м ____/_____Ом/_______Мгц 2:1 VSWR Верхняя частота _________Ом/_______Мгц 2:1 VSWR Нижняя частота _________Ом/_______Мгц - Используя минимальную мощность, определите резонансную частоту на 40 м. Минимум VSWR на 40м_____/_____Ом/_______Мгц 2:1 Верхняя частота __________Ом/_______ Мгц 2:1 Нижняя частота __________Ом/_______ Мгц C) 30 метров 10.100 ________/_________Ом МинимумVSWR___/____Ом/_____Мгц 10.125 ________/_________Ом 10.150 ________/_________Ом D) 20 метров 14.000 ________/_________Ом МинимумVSWR___/____Ом/_____Мгц 14.175 ________/_________Ом 14.350 ________/_________Ом E) 17 метров 18.068 ________/_________ Ом МинимумVSWR___/____Ом/_____Мгц 18.118 ________/_________Ом 18.168 ________/_________Ом F) 15 метров 21.000 ________/_________Ом МинимумVSWR___/____Ом/_____Мгц 21.225 ________/_________Ом 21.450 ________/_________Ом G) 12 метров 24.890 ________/_________Ом МинимумVSWR___/____Ом/_____Мгц 24.990 ________/_________Ом H) 10 метров 28.000 ________/_________Ом МинимумVSWR___/____Ом/_____Мгц 28.500 ________/_________Ом 29.000 ________/_________Ом ↓ 2:1 ↑ I) 60 метров Минимум VSWR________/_______Ом/_________ Мгц 50-54Мгц_____I_____ J) 2 метра Минимум VSWR________/_______Ом/_________ Мгц 144-146Мгц_____I_____ | ГЛАВА 7 ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОМОЩЬ PG 14 7.0 ОСНОВНОЕ Titan DX была разработана, чтобы работать в 8 указанных диапазонах. Работа вне указанных диапазонов может повредить антенну. Использование блока настройки для антенны не требуется, не рекомендовано. Блоки настройки не будут улучшать работу антенны, хотя они могут разрешить передатчику производить больше мощности. Работа антенны, используя блок настройки на любой частоте, где VSWR превышает 2:1, может повредить антенну. Использование антенны допустимо когда VSWR - меньше чем 2:1. 7.1 Проблемы A) Если антенна будет не в состоянии резонировать на диапазоне 75/80 метров, возможно отсутствие надлежащего контакта конденсатора CMD подключенного на наверху антенны или неосторожное повреждение его, когда был вставлен винт. B) Если везде VSWR - высокий, необходимо проверить PL259 разъем антенны и удостовериться, что экран кабеля является открытым от среднего штырька. C) Если VSWR высокий только на нескольких диапазонах, возможны следующие повреждения: - Плохая коаксиальная линия питания. Если коаксиальный кабель был в использовании в течение некоторого времени, он может быть загрязненный. Подключите эквивалент нагрузки на 50 ом в далекий конец вашей линии питания вместо антенны. Любые показания относительно изменения VSWR больше чем 1:1 говорит, что коаксиальный кабель дефектный. - Взаимная связь с близлежащими вертикальными металлическими объектами может расстроить Titan DX. Визуально контролируйте, чтобы любая из позиций, предложенных в пунктах 1.2 и 1.3, соблюдалась. 3) Приемопередатчики со встроенными измерителями SWR могут не правильно производить измерение. Повторно проведите измерение с отдельным измерителем коэффициента стоячей волны. - Приемопередатчик или передатчик могут излучать ложный сигнал в дополнение к полезному сигналу. Проведите повторное измерение, используя самый низкий возможный уровень мощности. Если возможно пробуйте другую аппаратуру. Если Вы не способны решить проблему, войдите в контакт с фабрикой для помощи. Пожалуйста, заполните пункт 6.2 и сообщите Ваш позывной. Мы не требуем оплаты за помощь, и наш номер телефона - (561) 571-9922. RN3FM PG12 РИСУНОК 7 6.0 ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ Всегда лучше всего проверить TITAN на наземном уровне перед подъемом. Испытание не трудно и может сэкономить время и усилие в полном процессе. Это - особенно необходимо, если антенна должна быть значительно поднята. A) Определить местонахождение открытой площади. B) Подготовить мачту 11/4" длиной 5'. C) Присоедините к этой мачте TITAN согласно пункта 5.4. D) Подготовить 3 оттяжки длиной 25-30'. Прикрепить оттяжки только выше центрального изолятора GAP. F) Выкопать небольшое отверстие, или вставить трубку маленького диаметра или большую отвертку в землю. G) С помощью поднимают антенну до вертикального положения. H) Разместите вашу мачту 5' в отверстие или на отвертку или трубку, это сохранит ее на месте. I) Закрепите временные оттяжки. J) Завершите сборку противовеса, см. пункт 5.3. Для этого испытания не нужно закручивать винты в трубки противовеса. RN3FM PG 10 E) Определить местонахождение проводного противовеса с двумя кольцевыми наконечниками. F) Взять кольцевой наконечник от 10м провода обруча Противовеса и одного наконечника от 40м проводного противовеса. Разместите оба наконечника поверх отверстия в конце 80" трубки противовеса, которая имеет желтую глухую заглушку и присоедините к алюминиевой трубке на скобке Противовеса. См. рисунок 6. Вставьте винт, прикрепляя эти наконечники к трубке Противовеса. G) Располагаем проволочные противовесы по кругу, помещая Глухие изоляторы на каждой трубке Противовеса. H) Найти капроновый шнур Дакрона с кольцевым наконечником. Подайте конец провода Противовеса через болт разбиения, кольцевой наконечник на капроновом шнуре Дакрона и назад через болт разбиения. Расстояние между болтом разбиения и кольцевым наконечником на Дакроне должно быть приблизительно 2” или выполнением провода через болт разбиения, кольцевой наконечник на Дакроне и назад через болт разбиения создает примерно длину 2” . I) Пропустите капроновый шнур Дакрона через свободный кольцевой наконечника проводного противовеса. Натяните капроновый шнур, пока обруч Противовеса не имеет никакого резерва, но, не сделайте напряженности в обруче. Для начала ваш Дакрон должен быть приблизительно 12”. В случае необходимости двигайте часть провода обруча через разбиение, чтобы или создать больше длины или убрать резерв. Свяжите временный узел на капроновом шнуре Дакрона на кольцевой наконечник на проводном противовесе. RN3FM PG 8 N) Двигайте снизу самую короткую трубку блока настройки на Нижней Секции через самые близкие раздельные изоляторы в отверстия наиболее близко к GAP. Определите местонахождение черной проволочной перемычки, и прикрепите один конец к вершине короткой трубки блока настройки с винтом и зажмите. O) Двигайте снизу более длинную трубку блока настройки через оставшиеся короткие изоляторы, снова, так чтобы отверстие для винта было наиболее близко к GAP. Возьмите оставшуюся черную перемычку, и присоедините ее к вершине этой трубки с винтом и зажмите. P) Взять другие концы каждой черной перемычки, и прикрепить их к трубкам Средней Секции Блока настройки непосредственно выше винтом, и зажать. Эти перемычки должны быть свободны. Если они являются тугими, Вы можете поднять или понизить позицию фиксатора на короткой паре изоляторов удалив любую напряженность. Надлежащее позиционирование может быть достигнуто совмещением основания этих двух трубок Средней Секции Блока настройки в той же самой плоскости, как и верхние части трубок Нижней Секции блока настройки. ГЛАВА 5: УСТАНОВКА И СБОРКА ОБРУЧА И ПРОТИВОВЕСА 5.0 ОСНОВНОЕ Противовес и собранный обруч включают: Противовес, поддерживающую скобку, 4 - 80" трубок, Обруч Противовеса – медный провод длиной 35' с кольцевым наконечником для 40м диапазона, капроновую веревку Дакрона длиной 4' с кольцевым наконечником, 3 глухие изолятора противовеса и проволочный противовес длиной 4' 9" с 2 кольцевыми наконечниками для 10м диапазона. 5.1 Сборка скобы Противовеса см. рисунок 5. A) Определить местонахождение скобы Противовеса. Она частично собрана.Определите местонахождение секции трубчатого изолятора длиной 3/4" x 9" постоянного виртуального соединения с 2 вставленными заклепками. B) Поместить винт 11/4" через одно из свободных отверстий в алюминиевой скобе. Совместите одно из отверстий в диэлектрической трубке постоянного виртуального соединения с этим винтом. C) Поместить второй винт через оставшееся свободное отверстие в алюминиевой скобе и затем через оставшееся свободное отверстие в диэлектрической трубке постоянного виртуального соединения. - Закрутите гайки на каждый винт, и затяните обе надежно. RN3FM PG 6 H) Определить местонахождение Средней Секции. Она имеет 4 изолятора, приложенные к одному концу. Двигайте конец с этими 4 изоляторами по коаксиальному кабелю, выходящему из Главной Секции до центрального изолятора. I) Выровнять отверстия на изоляторе с отверстиями в Средней Секции. Разместите винт и шайбу через свободный кольцевой наконечник на коротком желтом выводе GAP выхода от центрального изолятора. Вставьте этот винт в наиболее близкое к нему отверстие, где вывод выходит из центрального изолятора. См. рисунок 3. Вставьте оставшиеся 3 винта и зажмите. Установите изоляторы в местах их позиционирования. J) Определить местонахождение Нижней Секции. Это - трубка с двойной стенкой и секция с тройной стенкой для повышения надежности. Она имеет четыре длинных изолятора на верхнем конце. K) Двигать конец с изоляторами по коаксиальному кабелю и одеть на Среднюю Секцию. Совместите 4 отверстия, вставьте 4 винта и надежно зажмите, помните об аккуратности выполнения всех работ. Не прикрепляйте разъем PL259. ГЛАВА 4: СБОРКА ТРУБОК БЛОКА НАСТРОЙКИ 4.0 ОСНОВНОЕ Есть четыре трубки 102" Среднего блока настройки, две трубки Нижнего блока настройки 30" и 60" и одна трубка 51" Главного блока настройки. Два удлинителя завершают трубки Среднего блока настройки. Изоляторы предпозиционированы на фабрике для вашего удобства. При присвоении адресов их изоляторам Вам не придется перемещать их по мачте, а просто ослабить фиксаторы и расположить их, так чтобы они были перпендикулярны мачте. Если Вы немного переместите их относительно позиции по мачте, не расстраивайтесь. Небольшое перемещение не является критическим. RN3FM PG 4 ГЛАВА 2: УСТАНОВКА АНТЕННЫ 2.0 ОСНОВНОЕ TITAN допускает разнообразное крепление в зависимости от ситуации, некоторые из которых описаны ниже. Предпочтительное крепление - крепление на мачте. Это просто и избегает опасностей при установке на вершине крыши. Выбор установки антенны на крыше является исключительно вашим решением и должен быть осуществлен с критическим предостережением. Если Вы собираетесь поднимать антенну, всегда собирайте антенну сначала на земле. См. пункт 6.0. Найти свободное место для сборки, когда антенна находится на вершине мачты 40' не просто!! 2.1 УСТАНОВКА НА МАЧТЕ TITAN разработан, чтобы быть установленным на мачте. Конструкция пластины крепления имеет возможность, чтобы прикрепить TITAN к мачте. Рекомендуется, чтобы Вы выбрали очень тяжелую стальную трубу. Внешний диаметр которой должен быть 1.25". Эта мачта может быть присоединена к стене здания или гаража для дополнительной поддержки. Если Вы выбираете боковое крепление, убедитесь, что ваша мачта располагается выше уровня крыши, чтобы позволить свободное размещение для обруча Противовеса. Трехфутовое размещение типично. Если Вы выбираете устанавливать TITAN на мачте во дворе, мачта должна быть установлена в отверстии диаметром 18" глубиной 3 фута или больше и заполненном бетоном. В этом случае проще устанавливать мачту сначала с временными поддерживающими опорами, вместо того, чтобы пробовать поднимать TITAN на мачту крепления. Таким образом, чтобы поддержать мачту необходимо закрепить ее в земле бетоном. Чтобы достичь этого, подготовьте трубу диаметром 1.25" и длиной 3'. Удостоверьтесь, что это будет достаточное пространство для установки антенны. Разместите трубу крепления в 3' отверстии и заполните бетоном. Когда бетон застынет, удалите ваши поддерживающие опоры. Вы можете теперь одеть узел крепления на закрепленную мачту. 2.2 ОПОРНАЯ УСТАНОВКА TITAN может быть прикреплен к опоре. Не фиксируйте непосредственно к опоре. Используйте пластину узла крепления, чтобы изолировать TITAN от опоры непосредственного крепления. TITAN должен быть помещен наверху опоры а не параллельно с ней. Вы можете увидеть уменьшенную ширину полосы на диапазонах, если Ваша опора возвышается вдоль TITAN. Это - вообще влияние опоры, имеющей резонанс для той частоты. 2.3 КРЕПЛЕНИЕ НА ТРЕНОГЕ TITAN может быть установлен в треноге или на креплении дымохода. Используйте узел пластины крепления, чтобы изолировать TITAN от крепления дымохода или треноги. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ TITAN и крепление имеют высоту более 29’. Ни в коем случае не устанавливайте антенну на треноге или креплении дымохода без оттяжек. Закрепите оттяжками Антенну! RN3FM PG 2 АНТЕННА TITAN DX Поздравления относительно Вашей закупки антенны GAP TITAN DX. Вы скоро будете наслаждаться пределом в вертикальной технологии антенны. Ваша GAP антенна была разработана и изготовлена, чтобы обеспечить превосходную работу, и долгую бесперебойную жизнь. Технология GAP производит очень эффективный продукт, работающий в широкой полосе пропускания. В результате, никакая настройка не требуется в большинстве любительских инсталляций. Это руководство организовано, чтобы минимизировать время, необходимое для сборки и установки Вашего вертикального GAP. Рекомендуется, чтобы Вы следовали за командами и использовали инструкцию и рисунки при сборке. Перед началом сборки, найдите некоторое время, чтобы прочитать главы по сборке и ознакомьтесь и обратите внимание на нотации. Пожалуйста, обратитесь к рисунку 1 антенны TITAN, чтобы начать сборку. Определите местонахождение частей согласно перечня элементов на рисунке 2. Отправьте сообщение GAP, если Вы находите, что что-нибудь отсутствует. TITAN DX была разработана, чтобы работать эффективно на восьми диапазонах мощностью 1500 ватт PEP или меньше. TITAN не может работать в непрерывном режиме то есть: Amtor, RTTY и т.д ... с максимальной мощностью на 75/80м.Максимально допустимая мощность в непрерывном режиме на 75/80м составляет не более 500 ватт PЕP. Использование блока настройки антенны не требуется. Блоки настройки не будут улучшать работу TITAN, однако они могут позволить передатчику производить повышенную мощность. Работа блока настройки антенны, когда VSWR - 2:1 или меньше разрешается. Работа высокой мощностью вне указанных диапазонов, используя блок настройки, может повредить антенну. ГЛАВА 1: РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ Безопасность, расположение, сборка, крепление ГЛАВА 2: УСТАНОВКА АНТЕННЫ Мачта, опора или дымоход ГЛАВА 3: СБОРКА МАЧТЫ Требуемое пространство, сборка мачты, шаг за шагом ГЛАВА 4: СБОРКА ТРУБОК БЛОКА НАСТРОЙКИ Верхние, Средние, Нижние и Продления ГЛАВА 5 ПРОТИВОВЕС И УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ГЛАВА 6: НАЧАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ Заключительная операция ... измерения, запись VSWR данных ГЛАВА 7: ПОМОЩЬ И ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЧИТАЙТЕ БЕЗОПАСНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ НА СТРАНИЦЕ 1 ПЕРЕД ПРОДОЛЖЕНИЕМ |
| --- | --- |

RN3FM                                                                                                                                                                                                           RN3FM