Per E-Mail 16.7.2000

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe YL's und OM's,

ich kaufte Anfang November 1999 bei Ihnen eine KW-Vertikal GAP Eagle-DX.

Seit Anfang Dezember 1999 betreibe ich diese hier und bin mit dieser Antenne sehr zufrieden.

Auf der letzten Seite der deutschen Montageanleitung bitten sie um Mitteilung von

Rufzeichen und Telefonnummer, um diese an Interessenten weiterzugeben, die an

Erfahrungsberichten interessiert sind. Dieser Bitte kommen ich gerne nach:

Rufzeichen:		DH2SPK

Name:			Patrick Kulle

Email:		    p.kulle _at_ web.de

Packet-Radio:	DH2SPK@DB0RBS.#BW.DEU.EU

Auf Fragen nach Erfahrungen mit der GAP Eagle-DX in der Rubrik ANTENNEN im PR-Netz

habe ich bereits mehrfach mit einer "Standard"-Nachricht geantwortet, die ich

dieser Email anhängt habe, zusätzlich ein Bild meiner Eagle-DX.

Mfg Patrick Kulle,

73 de DH2SPK

Ich betreibe seit Anfang Dezember eine GAP EAGLE DX hier im Garten.

Die Antenne ist ein einem 3 m langem verzinkten Stahlrohr (34 mm Durchmesser) befestigt,

das Stahlrohr ist auf einer Länge von einem Meter in einem Beton-Lichtschacht befestigt

(mit 4 Schellen). Somit ist die Antenne dann 2 m über Grund und nur 20 cm von der Hauswand

entfernt montiert. Abgespannt habe ich die Antenne ca. 5 m über den Grund in drei

Richtungen (Gesamthöhe Mast+Antenne ca. 8,50 m).

Der Aufbau hat einen Samstag benötigt und fand im Wohnzimmer statt, dabei muss man

natürlich darauf achten, dass man das 6.5 m lange Gebilde auch aus ersterem wieder

hinausbekommt. Am darauf folgenden Samstag wurde die Antenne dann, wieder zu zweit,

im Garten aufgerichtet und an dem Mast befestigt. Das alles verlief problemlos, die

Verarbeitungsqualität ist sehr gut, alles hat auf Anhieb gepasst. Auch die deutsche

Beschreibung ist gut verständlich (wenn man die Teile der Antenne hat um das ganze

nachvollziehen zu können).

Ich bin mit der Antenne sehr zufrieden, einige neue DXCC Länder haben bereits den

Weg ins Log gefunden (z.B. Malawi und Taiwan) und sogar Chesterfield Island (TXØDX)

auf 12m. Ich arbeite mit 100 Watt (TS-570 DG) vorwiegend in SSB. Auf 40m sind die

Rapporte nicht so besonders, das ist aber auch einleuchtend (zu geringer Wirkungsgrad).

Auf den anderen Bändern sind die Rapporte durchgehend gut und auch Pile-Ups lassen

sich mit den 100 Watt und der GAP "knacken". Sicherlich ist die eine oder andere

Antenne (Yagi) besser aber wenn man den benötigten Platz mit in Betracht zieht so

ist die GAP Eagle sicher eine gute Wahl bei beengten Platzverhältnissen.

Die Antenne lässt Betrieb auf allen Bändern über die gesamte Bandbreite zu, mit

einem SWR kleiner 1.5:1 bzw. auf 10m kleiner 2:1.

Einen Datei im Word-Format zur GAP TITAN findet man in der Mailbox DB0AAB-8, es

handelt sich um einen Artikel aus dem Funktelegramm von DL4KMK. Einfach bei DB0AAB-8

"c #gap" eingeben dann findet man die Mail von DL4KMK, die sehr lesenswert ist.

PS: Den Orkan Lothar, der hier in Süd-DL am zweiten Weihnachtsfeiertag wütete,

hat die Antenne unbeschadet überstanden, im Gegensatz zu einer 8 m entfernt stehenden,

9 m hohen Tanne.

vy 73 de Patrick, DH2SPK

- Bericht zur GAP TITAN von DL9RNO

From: Robert N

Sent: Monday, June 13, 2005 9:04 AM

To: wimo

Subject: GAP TITAN DX

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich habe eine bei Ihnen gekaufte aber von einem OM gebrauchte

ca. 1 Jahre alte Titan DX erworben und am Samstag auf dem Hausdach

montiert. Zuvor jedoch im Garten wegen Resonanz bzw. anderer Tests

probeaufgebaut. Es ging auf Anhieb alles sehr gut die Qualität ist

gut und die Technik ebenso. Als dann am Samstag Mittag alles fertig

war kam der grosse Augenblick des einschaltens, es war wie ein Wunder

alle Bänder funktionierten auf Anhieb nur 17m musste etwas verlängert

werden ca. 5 cm. Das SWR liegt im schlechtesten Fall bei 1,5 meist

aber bei 1,2 !!

Sogar meine X50 die ich mit einem Ausleger in der 40m Schleife

montiert habe beeinflusst das SWR nicht ! Ich kann die GAP TITAN

nur jedem empfehlen es ist kein Kompromiss was tests erbrachten,

ausser auf 80m ist der Dipol besser, aber von 10-40 ist es eine

der besten multiband GP s die ich kenne.  Als anmerkung möchte

ich noch jedem eine abspannung auf dem Dach empfehlen !!

Mit freundlichen Grüßen

Robert N

PS Sie können mich gerne für Informationen weitergeben Tel. (auf anfrage)

- Bericht zur GAP TITAN von TM0IMD

Versandkostenhinweis

Per E-Mail Mitte 1999

Hallo,

ihr fragt ja in eurem Schreiben, daß man Bau-Betriebserfahrung Euch zukommen

lassen sollte. Hier unsere Erfahrungen.

GAP-Titan    Kundennummer:    xxxxx

ERNST, Heinz  DF4VS/F5NRG  Kaufdatum 15.04.99

Nachdem ich jetzt ungefähr 30 Jahre Amateurfunk in all seinen Spielarten mache,

ist die TITAN die erste kommerzielle Antenne die ohne Nachbasteln funktioniert.

Ich habe GP4 und GP404 von Fritzel und AP8 und R5 von Cushcraft aufgebaut. Die

GAP-TITAN ist im Verhältnis von "einfachem Zusammenbau und schnelles Funktionieren

und Wirkungsgrad / PREIS" die Gewinnerin.

Insgesamte Montagezeit:    3 Stunde

Aufbauzeit :               1 Stunde    "mit viel Diskussion zum FINDEN des besten

Ortes beim portabel-Aufbau"

Abstimmzeit :              0 Stunden  "hat direkt auf allen Bändern funktioniert,

sogar auf 160m mit Anpassgerät" sehr beeindruckend.

Einsatz : Im dicht bebauten Wohngebiet, Höhe ca. 4m über Grund auf einem Vordach.

Direkt an einem Rummelplatz .... das erste Karussell war 6 m vom Shack entfernt

ohne Störungen auf irgendeiner Frequenz, keine Statik bei einem kleinen Gewitter

(weil ein Schluckwiderstand von 27 KiloΩ eingebaut wurde).

Als Demonstrations-Station für unsere Bevölkerung und den Gemeinderat und für den

"International Marconi Day" Ergebnis vom 23.04.99 bis 24.04.99 während ca. 10 Stunden

Betrieb haben wir 380 QSOs mit 80 Ländern auf Bändern : 160m, 80m, 40m, 20m, 17m,

15m, 12m.

Besonderes:

160m: EU

80m: VE, CE9

40m: W4, CX, TT8, VR

......... auf den Bändern, die nicht von einem Kontest "verseucht" waren, ging

eigentlich die ganze Bandbreite in Relation zu den Bedingungen, welche zeitweise

sehr schwach waren. Ein Bericht unserer Aktivität wird auf http://www.sldx.net/imd

zu lesen sein.

Der Transceiver war ein Kenwood Digital.

Eine Bemerkung noch, wir fanden es gut, daß die Aufbauanleitung keine dumme 1:1

Computer-"Übersetzung" war, sondern ordentlich gemacht...

Grüsse von   der Mannschaft von F6KLS "TM0IMD"